加工中心控制系统功能需求确认清单

重点：第七章设计界面与 CAM 功能 - 待截图核验版本

| 基线资料 | 《加工中心控制系统用户使用手册 manual_zh_CN》 |
| --- | --- |
| 用途 | 功能范围、实现优先级、后续软件截图及验收证据的逐项确认 |
| 版本 | v0.2 - 2026-08-18 |

基线资料：《加工中心控制系统用户使用手册 manual_zh_CN》，第 1 至第 7 章，PDF 第 10 至 126 页。

>

用途：完整列出参考系统说明书已描述的功能，供需求范围、实现优先级和后续界面截图逐项确认。本文只记录说明书中的能力，不据此推断 CNEXT-CAM 已实现。

>

版本：v0.1（待截图核验）

# 1. 确认规则与边界

## 1.1 确认状态

每一项由需求方选择一个结论，并在“截图/证据”填写后续提供的软件截图编号、视频或现场记录。

| 结论 | 含义 |
| --- | --- |
| 待确认 | 当前尚未确认是否纳入项目 |
| 需要复刻 | 作为目标产品需求；另行定义验收标准 |
| 等价实现 | 不复制原界面或专有名词，但实现同等工作结果 |
| 不在本期 | 已知存在，但不进入本期范围 |
| 仅保留接口 | 当前不实现；仅保留数据、UI 或通信边界 |

## 1.2 产品边界

| 范畴 | 说明 | 本文处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 机床硬件与电气 | 接线、伺服、I/O、刀库、急停及安全链 | 完整列出，须由机床/控制器专项确认 |
| 控制器软件 | 手动控制、PLC、报警、在线诊断、参数下发 | 完整列出，不应由离线 CAM 单独承诺 |
| 设计与 CAM | 导入、识别、工艺、刀路、仿真、后处理 | 作为 CNEXT-CAM 主要对标范围 |
| 辅助工具 | 备份、安装、日志、测量、绘图编辑 | 按实际交付形态决定是否纳入 |

## 1.3 截图核验表

后续每提供一张参考软件截图，请补充对应编号、所在界面和证据结论。

| 截图编号 | 对应功能编号 | 页面/入口 | 核验结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待提供 |  |  |  |  |

# 2. 第一章：接线与硬件接口（说明书第 10-17 页）

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | CNC 安装尺寸 | 提供 CNC 系统安装外形与尺寸要求。 | 硬件 | 待确认 |  |
| H-02 | 操作面板尺寸 | 支持两款小面板，软件中可配置对应面板类型。 | 硬件/控制器 | 待确认 |  |
| H-03 | 伺服轴接口 | 定义多轴脉冲、方向、编码器反馈、屏蔽接地与供电端口。 | 硬件 | 待确认 |  |
| H-04 | 主轴接口 | 支持主轴正反转、定向、攻丝就绪、转速到达、模拟量及脉冲接口。 | 硬件/控制器 | 待确认 |  |
| H-05 | 手轮接口 | 支持手轮 A/B 相、轴选择、倍率、急停与指示灯。 | 硬件/控制器 | 待确认 |  |
| H-06 | I/O 接口 | I/O 点位可按接线自定义；说明书给出对刀仪、急停、刀库、冷却等默认点位示例。 | 控制器 | 待确认 |  |
| H-07 | 操作面板接线 | 定义面板按键与系统连接方式。 | 硬件 | 待确认 |  |

# 3. 第二章：调试与首次投产（说明书第 17-22 页）

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 软件安装 | 安装上位机软件，并同步升级控制器系统文件。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| C-02 | 基础配置 | 配置轴、主轴、I/O、刀库、机床参数等首次开机必需项。 | 控制器 | 待确认 |  |
| C-03 | 上电测试 | 验证轴移动、主轴、I/O、刀库等基础动作。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| C-04 | 回原点 | 执行各轴回零并确认机床坐标建立。 | 控制器 | 待确认 |  |
| C-05 | 备份与升级 | 在调试完成后备份系统文件、参数和宏程序。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| C-06 | 其他设置 | 包含显示、语言、网络及现场使用相关配置。 | 控制器 | 待确认 |  |

# 4. 第三章：加工界面与机床运行（说明书第 22-25 页）

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 程序加载 | 浏览、选择、加载控制器加工程序。 | 控制器 | 待确认 |  |
| M-02 | 手动控制 | 轴点动、手轮、主轴、冷却、换刀等手动操作入口。 | 控制器/安全链 | 待确认 |  |
| M-03 | 状态控制 | 循环启动、暂停、停止、复位及运行状态控制。 | 控制器/安全链 | 待确认 |  |
| M-04 | 加工信息 | 显示当前程序、工序、刀具、进给、转速及加工相关信息。 | 控制器 | 待确认 |  |
| M-05 | G 代码编辑 | 查看、编辑当前程序文本。 | 控制器 | 待确认 |  |
| M-06 | 状态信息 | 显示坐标、模式、报警与系统运行状态。 | 控制器 | 待确认 |  |

# 5. 第四章：工具栏、诊断与高级工艺（说明书第 26-48 页）

## 5.1 通用工具与诊断

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 工具栏概览 | 提供常用机床控制、查看与维护功能入口。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-02 | I/O 监控与操作 | 显示输入/输出点状态，并用于现场调试。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| T-03 | 主机温度诊断 | 显示主机温度信息。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-04 | 指令脉冲诊断 | 显示系统发送的伺服指令脉冲数。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-05 | 伺服反馈诊断 | 显示伺服反馈脉冲数与反馈位置。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-06 | 原点/Z 相诊断 | 显示零点开关到编码器 Z 相距离及 Z 相计数。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-07 | 绝对编码器诊断 | 显示单圈值、多圈值和绝对位置。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-08 | 信号诊断 | 显示 X、Y、F、G、R、A 等信号状态。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-09 | 系统日志 | 查看运行、操作或故障日志。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-10 | 现场调试 | 提供调试相关参数与动作入口。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-11 | 刀补管理 | 维护刀长、刀径及磨损补偿。 | 控制器/CAM | 待确认 |  |
| T-12 | 坐标系管理 | 查看和维护机床/工件坐标系。 | 控制器/CAM | 待确认 |  |
| T-13 | 工件测量 | 通过测量建立或修正工件坐标、角度等。 | 控制器/测量 | 待确认 |  |
| T-14 | 工艺参数 | 管理加工公用参数。 | 控制器/CAM | 待确认 |  |
| T-15 | 参考点 | 配置、查看参考点。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-16 | 宏值 | 查看或修改宏变量。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-17 | 回零工具 | 提供各轴回零相关操作。 | 控制器 | 待确认 |  |

## 5.2 专项工具

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-18 | 攻丝回退 | 在攻丝中断或报警后按参数执行安全回退。 | 控制器/安全链 | 待确认 |  |
| T-19 | 大铣刀对刀 | 支持大直径铣刀的对刀流程。 | 控制器/测量 | 待确认 |  |
| T-20 | 齿轮比计算器 | 辅助计算伺服电子齿轮比。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-21 | 总线管理 | 管理总线设备和通信状态。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-22 | 负载表 | 查看伺服或主轴负载信息。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-23 | 运动控制监控 | 监控控制器运动状态。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-24 | 伺服反馈工具 | 查看伺服反馈信息。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-25 | 伺服参数工具 | 查看或配置伺服相关参数。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-26 | 梯形图监控 | 查看 PLC 梯形图运行状态。 | PLC | 待确认 |  |
| T-27 | 加工计数 | 统计加工数量/次数。 | 控制器 | 待确认 |  |
| T-28 | 程序列表 | 浏览、管理控制器程序。 | 控制器 | 待确认 |  |

## 5.3 高级工艺快捷功能

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-29 | 钻/镗孔/攻牙 | 在运行环境内生成或调用钻孔、镗孔、攻牙工艺。 | 控制器/CAM | 待确认 |  |
| T-30 | 飞平面 | 执行平面快速铣削工艺。 | 控制器/CAM | 待确认 |  |
| T-31 | 铣圆形 | 执行圆形加工工艺。 | 控制器/CAM | 待确认 |  |
| T-32 | 铣矩形 | 执行矩形加工工艺。 | 控制器/CAM | 待确认 |  |

# 6. 第五章：更多菜单与运维（说明书第 49-56 页）

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 网络连接 | 配置 PC 与控制器网络连接。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| O-02 | 环境设置 | 配置语言、显示或运行环境。 | 运维 | 待确认 |  |
| O-03 | 机床选项 | 选择或配置机床相关选项。 | 控制器 | 待确认 |  |
| O-04 | 软件仿真 | 进入/退出软件仿真版本。 | 控制器/运维 | 待确认 |  |
| O-05 | CNC 更新与备份 | 按文件或一键方式上传、下载、备份控制器系统文件和参数。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| O-06 | 控制器诊断 | 在更新工具中检查网络连接及控制器运行情况。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| O-07 | 制作安装包 | 将软件及系统/参数备份制作成安装包，支持升级模式与装机模式。 | 运维 | 待确认 |  |
| O-08 | 参数备份/恢复 | 备份与恢复用户配置、材料库及相关参数。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| O-09 | 更新宏程序 | 将宏程序下载到控制器并使其生效。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| O-10 | 重启应用程序 | 重启 PC 上位机。 | 运维 | 待确认 |  |
| O-11 | 重启控制器 | 重启 CNC 硬件控制器。 | 运维/控制器 | 待确认 |  |
| O-12 | 打开使用说明书 | 在软件中打开系统手册。 | 运维 | 待确认 |  |
| O-13 | 打开应用目录 | 打开上位机安装目录。 | 运维 | 待确认 |  |
| O-14 | 关于 | 显示版本、功能、轴数量和伺服类型。 | 运维 | 待确认 |  |

# 7. 第六章：系统、机床与 PLC 配置（说明书第 56-76 页）

## 7.1 机床配置

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 归属 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 轴基础参数 | 轴号、行程、方向、报警逻辑、脉冲与每转距离设置。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-02 | 轴编码器与电子齿轮 | 配置绝对/增量编码器、反馈符号、电子齿轮及反馈监控。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-03 | 回零参数 | 配置回零方向、减速信号、Z 相搜索、速度、栅格偏移及同步轴检测。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-04 | 轴开关 | 配置正负限位、零点感应器及逻辑。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| S-05 | 主轴参数 | 配置主轴数量/同步、总线或脉冲方式、最大转速、加速度、定向与反馈。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-06 | 主轴辅助信号 | 配置松紧刀、转速到达、零速、攻丝就绪、刚性攻丝及报警信号。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| S-07 | 机床速度 | 配置空移、加工、快速与进给速度/加速度，以及极小圆弧处理。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-08 | 刀库配置 | 支持无刀库、斗笠式、机械臂、双机械臂、排刀及伺服 I/O 刀库等类型。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| S-09 | 换刀流程参数 | 设置换刀坐标、安全高度、缓冲、速度、超时、到位检测及刀库原点/数刀。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| S-10 | 测量功能配置 | 配置对刀仪、工件测量或相关测量输入输出。 | 控制器/测量 | 待确认 |  |
| S-11 | 扩展配置 | 配置扩展硬件或附加功能。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-12 | 夹具配置 | 配置夹具控制与相关参数。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| S-13 | 报警配置 | 配置报警项目、逻辑或响应。 | 控制器/安全链 | 待确认 |  |
| S-14 | 输入输出口配置 | 分配 I/O 点、名称、逻辑与用途。 | 控制器/硬件 | 待确认 |  |
| S-15 | 资源列表 | 管理系统可用资源。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-16 | 补偿 | 设置机床补偿相关参数。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-17 | 系统页面 | 系统级状态、维护与管理页面。 | 控制器 | 待确认 |  |
| S-18 | PLC 继电器 | PLC 内部继电器（K）监控/配置。 | PLC | 待确认 |  |
| S-19 | PLC 定时器 | PLC 定时器（T）监控/配置。 | PLC | 待确认 |  |
| S-20 | PLC 计数器 | PLC 计数器（C）监控/配置。 | PLC | 待确认 |  |

# 8. 第七章：设计界面与 CAM（说明书第 77-126 页）

## 8.1 文件、零件与项目

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 打开 CAD 应用程序 | 调用外部 CAD、框选二维对象并加载到设计界面。 | 待确认 |  |
| D-02 | 新建工程 | 新建工程，并在未保存时提示保存当前内容。 | 待确认 |  |
| D-03 | 打开工程 | 打开包含模型和刀路工艺信息的工程文件。 | 待确认 |  |
| D-04 | 保存/另存为 | 保存或复制当前工程。 | 待确认 |  |
| D-05 | 最近工程 | 显示并加载最近打开的 10 个工程。 | 待确认 |  |
| D-06 | 图纸导入 | 导入 DXF、STP/STEP、IGES/IGS 等格式。 | 待确认 |  |

## 8.2 孔类与牙类工艺

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-07 | 孔选择与排序 | 按孔径、圆弧、内表面或圆心点选择孔；支持加工顺序设置。 | 待确认 |  |
| D-08 | 打点 | 深孔钻削前生成引导孔；可切换后续孔加工方式。 | 待确认 |  |
| D-09 | 孔倒角 | 按倒角宽度、角度与刀尖半径生成孔口倒角。 | 待确认 |  |
| D-10 | 钻 G81 | 单孔固定循环钻削。 | 待确认 |  |
| D-11 | 钻 G83 | 深孔啄钻，支持单次深度及退刀循环。 | 待确认 |  |
| D-12 | 钻 G73 | 高速/浅退刀啄钻循环。 | 待确认 |  |
| D-13 | 镗 G76 | 孔底停主轴、偏移退刀的镗孔循环。 | 待确认 |  |
| D-14 | 镗 G86 | 孔底停主轴、返回 R 点的镗孔循环。 | 待确认 |  |
| D-15 | 攻牙 | 支持牙距、左右旋、啄式/深孔攻丝及攻丝回退。 | 待确认 |  |
| D-16 | 铣牙 | 支持内/外螺纹、方向、锥度、分层粗精加工及切线进刀。 | 待确认 |  |
| D-17 | 孔通用参数 | 支持坐标系 G54-G59、刀号/直径、下刀/切削速度、转速、冷却、安全高度、基准面和深度。 | 待确认 |  |

## 8.3 平面、槽与型腔工艺

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-18 | 铣平面选取 | 支持同 Z 面、实体/线框/毛坯、内外/混合方向、边缘/串联/实体面选择。 | 待确认 |  |
| D-19 | 坐标系建立 | 支持新建、编辑、删除、旋转、取原点、设置 X/Z 方向和命名坐标系。 | 待确认 |  |
| D-20 | 路径编辑与排序 | 支持起点、方向、分支、串联、排序、重选、删除及反向。 | 待确认 |  |
| D-21 | 平面切削参数 | 支持步距、层深、余量、进退刀、刀补、加工顺序、绝对/增量坐标等。 | 待确认 |  |
| D-22 | 挖槽 | 支持双向、单向、环形、一刀过、螺旋铣及螺旋/斜插/垂直下刀。 | 待确认 |  |
| D-23 | 环形铣 | 加工环形槽并保留孤岛。 | 待确认 |  |
| D-24 | 铣孤岛 | 加工凸柱周边区域，分别设置内外轮廓余量。 | 待确认 |  |
| D-25 | 动态铣 | 面向圆槽的渐开/动态加工，支持空白区、路径、进刀与吃刀参数。 | 待确认 |  |

## 8.4 外形、曲线、斜面与圆角工艺

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-26 | 铣形 | 支持平面/斜插铣形、内外刀补、余量、过切、分层、进退刀。 | 待确认 |  |
| D-27 | 外形倒角 | 支持倒角刀参数、宽度、补偿、分层、侧面间隙与进退刀。 | 待确认 |  |
| D-28 | 3D 倒角 | 对三维斜面选面并自动绑定深度的倒角工艺。 | 待确认 |  |
| D-29 | 清内角 | 用小刀清除凹角残料，支持前刀直径、公差、余量和分层。 | 待确认 |  |
| D-30 | 刻字 | 输入文字、字体、方向、尺寸与位置，并按线框生成工艺。 | 待确认 |  |
| D-31 | 空间曲线 | 按三维边缘生成空间曲线加工，支持刀补、Z 加深、余量和进退刀。 | 待确认 |  |
| D-32 | 铣斜面 | 选面/二维坡度斜面加工，支持分层、保边和进退刀。 | 待确认 |  |
| D-33 | 3D 铣斜面 | 三维斜面加工，支持余量、过滤、铣孔模式和加工方向。 | 待确认 |  |
| D-34 | 铣圆角 | 支持凹/凸圆角、半径、角度范围、步进角度、保边及分层。 | 待确认 |  |

## 8.5 特征识别、自动化与模板

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-35 | 特征孔 | 识别三维模型孔并生成 G81 钻孔工艺；支持孔径规则、沉头孔和贯穿孔。 | 待确认 |  |
| D-36 | 智能倒角 | 按体/面/边及深度、长度、直径、宽度限制自动识别倒角刀路。 | 待确认 |  |
| D-37 | 自动孔 | 按孔型、孔径、孔深与浇注孔规则识别并按工艺表自动生成工序。 | 待确认 |  |
| D-38 | 自动孔工艺表 | 维护刀具、材料、参数、孔类型、加工方案、起点/深度、冷却规则。 | 待确认 |  |
| D-39 | 孔分类列表 | 查看孔类型、数量、刀具、方案、深度、转速、进给、冷却及子孔/工序明细。 | 待确认 |  |
| D-40 | 自动框 | 说明书标记为待更新的自动框功能。 | 待确认 |  |
| D-41 | 共同参数模板 | 保存并调用程序参数及切削参数模板。 | 待确认 |  |
| D-42 | 加工模块模板 | 为自动孔/槽框配置加工类型、加工方式和共同/切削参数模板。 | 待确认 |  |

## 8.6 辅助功能

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-43 | 原点 | 在模型中选择并设置工件原点。 | 待确认 |  |
| D-44 | 摆正 | 按实际装夹面摆正模型，并可旋转角度。 | 待确认 |  |
| D-45 | 夹钳避让 | 建立最多 32 个夹钳，导入/导出夹钳数据，自动生成夹具开闭 M 指令。 | 待确认 |  |
| D-46 | 文字辅助 | 创建横向、竖向、弧形文字；支持位置、角度、半径、单线体搜索。 | 待确认 |  |
| D-47 | 标注 | 进行水平、垂直、直径和角度标注。 | 待确认 |  |
| D-48 | 仿真 | 对选定工艺显示动作轨迹和加工后模型。 | 待确认 |  |
| D-49 | 刀具库 | 维护刀号、名称、直径、螺距、方向、齿数、角度、半径和长度。 | 待确认 |  |
| D-50 | 刀具类型与材料库 | 管理刀具功能类型、材料及材料参数。 | 待确认 |  |
| D-51 | 预处理设置 | 配置自动对刀、攻丝模式、夹具模式、路径精度、预选刀、坐标旋转和还刀。 | 待确认 |  |
| D-52 | 测量分析 | 支持两点长度、圆参数、面角度/半径/直径、串联外接尺寸测量。 | 待确认 |  |
| D-53 | 放弃/重做 | 撤销与重做设计操作。 | 待确认 |  |
| D-54 | 孔分类 | 统计圆孔和破孔的直径、数量，并可按规格全选。 | 待确认 |  |

## 8.7 便捷 CAD 编辑、视图与工序

| 编号 | 功能模块 | 说明书能力 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-55 | 绘制直线 | 按点绘线，支持长度、角度锁定与平行/垂直捕捉。 | 待确认 |  |
| D-56 | 绘制圆 | 按中心/半径绘圆并支持半径锁定。 | 待确认 |  |
| D-57 | 绘制圆弧 | 三点绘制圆弧。 | 待确认 |  |
| D-58 | 绘制多段线 | 连续选点绘制多段线。 | 待确认 |  |
| D-59 | 删除重复边 | 清理模型中的重复边。 | 待确认 |  |
| D-60 | 延伸 | 加长或剪短边，并设置距离。 | 待确认 |  |
| D-61 | 剪切 | 选择两条线后生成相交裁剪。 | 待确认 |  |
| D-62 | 补正 | 对边进行复制、移动或生成槽；支持单侧、反向和双向。 | 待确认 |  |
| D-63 | 实体边界 | 将边或面边界转为实体边界并设置 Z 平面。 | 待确认 |  |
| D-64 | 移动与阵列 | 移动、复制、按增量位置阵列复制模型。 | 待确认 |  |
| D-65 | 删除特征面 | 删除指定面或实体。 | 待确认 |  |
| D-66 | 透明度 | 将模型切换为透明显示。 | 待确认 |  |
| D-67 | 忽略特征 | 在选面时忽略孔、孤岛或斜面。 | 待确认 |  |
| D-68 | 右键视图 | 适应窗口、等轴测、六视图、旋转、外轮廓线、鼠标手势、背景/栅格设置。 | 待确认 |  |
| D-69 | 零件属性 | 查看/修改材料、尺寸、毛坯、显示方式、毛坯原点及多模型边界。 | 待确认 |  |
| D-70 | 工序管理 | 显示工序、启用/禁用、上移/下移调整加工顺序。 | 待确认 |  |

## 8.8 第七章详细验收要求

本节是第七章的可执行确认口径。每一个“验收点”均应通过后续截图、录屏或可重复操作记录确认；未勾选的项目不能宣称已复刻。

### A. 文件、项目与导入

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 调用外部 CAD 并把框选二维对象导入设计界面。 | CAD 打开、区域起点/终点、对象识别、右键确认导入。 | 从 CAD 中选取区域后，设计界面出现相应二维对象。 | 待确认 |  |
| D-02-D-04 | 工程生命周期管理。 | 新建、打开、保存、另存为；未保存工程新建时确认保存。 | 保存后重开，模型、工艺、刀路与工序顺序保持一致。 | 待确认 |  |
| D-05 | 最近工程列表。 | 保存最近 10 个工程的名称/路径并可点击恢复。 | 最近工程超过 10 个时按规则保留最近记录。 | 待确认 |  |
| D-06 | 多格式图纸导入。 | DXF、STP、STEP、IGES、IGS；导入失败提示。 | 每种纳入格式至少提供一个样例可进入编程流程。 | 待确认 |  |

### B. 通用选择、坐标与切削参数

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-07 | 孔选择支持按直径批量、圆弧、孔内表面、孔中心点四种方式。 | 孔直径分组、选择集、选择顺序。 | 四种选择均能得到正确孔中心并支持重排。 | 待确认 |  |
| D-17 | 全部孔工艺共享基础参数。 | G54-G59、刀号/直径、下刀速度、主轴转速、冷却、安全高度、下刀高度、基准面、切削深度。 | 修改任一参数后，工艺预览/程序中的对应值可追溯。 | 待确认 |  |
| D-17 | 坐标深度支持绝对与增量语义。 | 绝对值取模型 Z 原点；增量值可绑定识别面/孔深。 | 对同一特征切换模式，深度结果符合模式定义。 | 待确认 |  |
| D-18-D-20 | 平面/轮廓选择与编辑。 | 同 Z 面、实体/线框/毛坯、内/外/混合、边缘/串联/实体面、局部串联、分支、起点、反向、排序。 | 多轮廓加工可编辑每条路径起点、方向和顺序。 | 待确认 |  |
| D-19 | 多坐标系定义。 | 新建/编辑/删除、绕 Z 轴 0/90/180/270 度、取原点、X/Z 方向、名称。 | 建立后可在工艺中选择并正确应用。 | 待确认 |  |
| D-21 | 通用铣削参数。 | 切削步距、深度步距、平面/深度余量、进退刀、刀补、抬刀、加工顺序、粗精分层。 | 参数改变后刀路和最终代码产生可解释变化。 | 待确认 |  |

### C. 孔加工与牙类

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-08 | 打点加工。 | 点位、刀具、转速、下刀速度、深度；可在同一选择集切换后续孔工艺。 | 对选中点输出定位与打点刀路。 | 待确认 |  |
| D-09 | 孔倒角。 | 倒角宽度、倒角刀角度、刀尖半径。 | 倒角宽度变化后，Z 深度按刀具几何关系变化。 | 待确认 |  |
| D-10 | G81 钻孔。 | 单孔循环位置、R 点/安全高度、深度、进给。 | 对多个孔输出正确固定循环或等价展开刀路。 | 待确认 |  |
| D-11 | G83 深孔啄钻。 | 单次深度、每次回到下刀高度、最终安全退刀。 | 轨迹显示多次啄钻并在终点退至安全高度。 | 待确认 |  |
| D-12 | G73 啄钻。 | 单次深度、循环退刀量。 | 每次退刀量符合 G73 的浅退刀逻辑。 | 待确认 |  |
| D-13 | G76 镗孔。 | 孔底停主轴、退刀轴/方向、镗孔偏移量。 | 程序/仿真呈现孔底偏移退刀路径。 | 待确认 |  |
| D-14 | G86 镗孔。 | 孔底停主轴、返回 R 点、重新启动主轴。 | 程序/仿真呈现与 G76 不同的返回逻辑。 | 待确认 |  |
| D-15 | 攻牙。 | 牙距、左/右旋、啄式或深孔攻丝、啄式退刀量、攻丝回退。 | 螺距与进给关系正确；中断后可进入定义的回退流程。 | 待确认 |  |
| D-16 | 铣牙。 | 内/外牙、左右旋、齿数、进给高度、进刀角度、直径、上下加工、锥度、粗精 XY 分层、抬刀、切线进刀。 | 对内牙、外牙、锥牙各提供一个可验证样例。 | 待确认 |  |

### D. 平面、槽、型腔与动态铣

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-18/D-21 | 铣平面。 | 平面选择、内/外/混合方向、步距、层深、余量、下刀和排序。 | 选中面形成完整覆盖刀路，边界与余量符合设置。 | 待确认 |  |
| D-22 | 挖槽/型腔。 | 双向、单向、环形、一刀过、螺旋路径；螺旋/斜插/垂直下刀；保边外扩、进退刀、抬刀。 | 同一型腔切换路径方式后，刀路拓扑正确变化。 | 待确认 |  |
| D-23 | 环形铣。 | 选面、环形槽路径、孤岛保留。 | 中心孤岛不被误切，环形区域连续加工。 | 待确认 |  |
| D-24 | 铣孤岛。 | 外轮廓预留、内轮廓预留、孔忽略/孤岛保留。 | 仅去除目标区域材料，凸柱与预留量保留。 | 待确认 |  |
| D-25 | 动态铣。 | 圆槽、空白区域直径、退出路径半径、进刀角度/半径、平面与深度吃刀比例。 | 圆槽刀路由内向外逐步扩展，无异常空走或过切。 | 待确认 |  |

### E. 外形、曲线、斜面与圆角

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-26 | 铣形/万能铣。 | 平面或斜插铣形、内/外刀补、平面/深度余量、过切、抬刀、长直边中点起刀、XY 粗精分层、切线/垂直进退刀。 | 闭合与非闭合轮廓均能正确加工，刀补侧与起点可验证。 | 待确认 |  |
| D-27 | 外形倒角。 | 倒角刀角度、刀尖半径/补偿、宽度、余量、闭合重叠、XY/Z 分层、侧面间隙、进退刀。 | 倒角宽度和分层设置在刀路中可见且无边界过切。 | 待确认 |  |
| D-28 | 3D 倒角。 | 选取三维斜面，自动绑定斜面深度，复用外形倒角参数。 | 斜面倒角随模型面深度变化，不能要求手填固定深度。 | 待确认 |  |
| D-29 | 清内角。 | 前工序刀直径、清角公差、安全距离、余量、XY 粗精分层、进退刀。 | 只对大刀无法到达的内角生成补加工路径。 | 待确认 |  |
| D-30 | 刻字。 | 文本、字体、横向/竖向/弧形方向、大小、位置；线框字体路径。 | 文本放置后生成对应线框和加工路径。 | 待确认 |  |
| D-31 | 空间曲线。 | 三维边选择、刀补方向、Z 加深、平面余量、长边中点起刀、进退刀。 | 空间边被连续跟随，Z 加深与刀补方向可检查。 | 待确认 |  |
| D-32 | 铣斜面。 | 面选择、斜面坡度、宽度、分层/不分层、保边、进刀 Z 高度、进退刀。 | 斜面覆盖完整，二维斜面允许手填坡度，三维斜面读取模型。 | 待确认 |  |
| D-33 | 3D 铣斜面。 | 平面/深度余量、保边、非闭合切线过滤、铣孔模式、上/下加工、一刀过方向。 | 选面后生成三维斜面路径，过滤选项生效。 | 待确认 |  |
| D-34 | 铣圆角。 | 凸/凹圆角、半径、最小/最大角度、步进角度、分层、保边、加工方向。 | 角度范围和步进变化能反映在路径密度与加工区域。 | 待确认 |  |

### F. 自动编程、模板与工艺知识库

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-35 | 特征孔自动编程。 | 最小/最大孔径、预打点深度、相近孔适配、沉头孔规则、毛坯料钻孔、贯穿距离。 | 识别的孔按规则分组并可生成对应 G81 工艺。 | 待确认 |  |
| D-36 | 智能倒角规则。 | 型腔框/针板模式；选体/面/边；深度、长度、直径、最大刀尖宽度限制；方法保存。 | 给定规则后，只对符合条件的边生成倒角候选。 | 待确认 |  |
| D-37-D-39 | 自动孔。 | 刀库/材料选择、孔直径/深度/浇注孔规则、孔类别表达式、加工工序序列、刀具与深度表达式、冷却代码、分类/子孔/工序列表。 | 对导入实体执行“选择体/面→生成分类→人工调整→生成工序”；结果可追溯到工艺表。 | 待确认 |  |
| D-40 | 自动框。 | 说明书标注“待更新”；需先确认真实版本是否已可用。 | 仅在截图/现场确认后纳入实现承诺。 | 待确认 |  |
| D-41 | 参数模板。 | 共同参数与切削参数保存、读取和覆盖。 | 新建工艺时能按模板预填参数，并允许修改。 | 待确认 |  |
| D-42 | 模块模板。 | 自动孔和自动槽框使用的加工类型/方式模板。 | 模板能关联钻孔、攻牙、切削及对应加工方式。 | 待确认 |  |

### G. 辅助、仿真、刀具、测量与工序

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-43/D-44 | 原点与摆正。 | 模型原点选择；选取朝上面；绕方向旋转并应用。 | 摆正后特征重新以正确加工方向显示，原点位置可见。 | 待确认 |  |
| D-45 | 夹钳避让。 | 最多 32 个夹钳、XYZ/高度/半径/安全距离、导入/导出、避让模式、夹具开闭 M 指令。 | 与夹钳冲突的路径生成开夹/关夹动作；无冲突路径不产生冗余动作。 | 待确认 |  |
| D-46/D-47 | 文字与标注。 | 横/竖/弧形文字；水平/垂直/直径/角度标注。 | 文字和标注叠加在模型视图中且数值正确。 | 待确认 |  |
| D-48 | 仿真。 | 从工艺列表选择路径，显示运动轨迹和加工后模型。 | 仿真顺序、刀路、加工后模型与选定工序一致。 | 待确认 |  |
| D-49/D-50 | 刀具、刀具类型、材料库。 | 刀号、名称、直径、螺距、方向、齿数、角度、第二半径、长度；增删改提交/取消；材料参数按刀具类型约束。 | 编辑后工艺可选择更新后的刀具和材料参数。 | 待确认 |  |
| D-51 | 加工预处理。 | 自动对刀 M101 跳过规则、攻牙 F 值模式、普通/避让夹具模式、路径精度、预选刀、坐标旋转、加工后还刀。 | 各开关改变对应程序前后处理或刀路行为。 | 待确认 |  |
| D-52 | 测量分析。 | 两点坐标与差值、圆尺寸/半径、面角度/半径/直径/捕捉坐标、串联外接尺寸。 | 同一几何的分析结果与模型已知尺寸一致。 | 待确认 |  |
| D-53 | 撤销/重做。 | 放弃上一步、重做被放弃操作。 | 连续编辑可按顺序撤销并恢复，工程保存后行为另行确认。 | 待确认 |  |
| D-54 | 圆孔/破孔分类。 | 直径、数量、破孔最小角度、同规格全选。 | 分类数量与模型一致；全选仅影响对应规格。 | 待确认 |  |

### H. CAD 编辑、视图、属性与工序清单

| 功能编号 | 详细需求 | 关键交互/数据 | 验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-55-D-58 | 基础绘图。 | 直线长度/角度锁定与捕捉；圆半径锁定；三点圆弧；多段线。 | 绘制结果满足锁定数值与几何约束。 | 待确认 |  |
| D-59-D-63 | 几何编辑。 | 删除重复边、延伸/缩短、两线剪切、补正复制/移动/槽、实体边界、Z 平面取值。 | 对样例线框执行后，几何拓扑与设置值一致。 | 待确认 |  |
| D-64-D-66 | 对象编辑与显示。 | 增量移动、复制、阵列、删除面/体、透明显示。 | 移动/阵列数量与增量准确；透明状态可切换。 | 待确认 |  |
| D-67 | 特征忽略。 | 选择面时分别忽略孔、孤岛、斜面。 | 对同一面切换选项，选中边界/路径范围发生预期变化。 | 待确认 |  |
| D-68 | 视图和交互。 | 适应窗口、等轴测、顶/前/左/后/底/右视图、旋转、外轮廓、鼠标手势、背景和栅格。 | 所有视图切换、旋转、背景/栅格开关可重复操作。 | 待确认 |  |
| D-69 | 零件属性与毛坯。 | 材料模板、长宽高、线框/实体毛坯、毛坯原点、单/多文件边界盒。 | 修改毛坯与显示方式后，视图和工艺基准同步更新。 | 待确认 |  |
| D-70 | 工序清单。 | 工序数量、启用勾选、禁用跳过、上移/下移排序。 | 生成程序和仿真只包含已启用工序并遵循排序。 | 待确认 |  |

# 9. 跨模块共性能力确认

下列能力在第七章多种工艺重复出现，应作为统一数据模型和交互规范确认，避免每个工艺各自实现。

| 编号 | 共性能力 | 涉及功能 | 确认结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X-01 | 工件坐标与 Setup | 原点、G54-G59、坐标系、摆正、坐标旋转 | 待确认 |  |
| X-02 | 刀具与材料 | 刀具库、刀具类型、材料库、刀补、工艺表 | 待确认 |  |
| X-03 | 切削参数 | 转速、进给、下刀、冷却、安全高度、基准面、深度、步距、余量 | 待确认 |  |
| X-04 | 路径控制 | 起点、方向、刀补、进退刀、过切、抬刀、分层、排序 | 待确认 |  |
| X-05 | 特征选择 | 点、边、面、实体、串联、同 Z 面、孔分类、选择集 | 待确认 |  |
| X-06 | 工艺复用 | 参数模板、加工模块、自动孔规则、材料配速表 | 待确认 |  |
| X-07 | 程序验证 | 仿真、G 代码编辑、工序列表、程序列表、安全相关检查 | 待确认 |  |
| X-08 | 设备安全与执行 | 夹具、对刀、换刀、I/O、报警、运行控制 | 待确认 | 必须与控制器和硬件安全链一起确认 |

# 10. 需求确认结论页

## 10.1 本期范围结论

| 范畴 | 本期结论 | 负责人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计与 CAM | 待确认 |  |  |  |
| 控制器加工界面 | 待确认 |  |  |  |
| 系统/机床/PLC 配置 | 待确认 |  |  |  |
| 硬件接线与调试 | 待确认 |  |  |  |
| 运维、备份、升级 | 待确认 |  |  |  |

## 10.2 签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字/确认方式 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求方代表 |  |  |  |
| 机床/控制器负责人 |  |  |  |
| CAM 工艺负责人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |