工艺设置界面功能需求确认清单

基于第七章设计模块 - 整体方案、参数、刀路、自动工艺与实施状态对标

| 基线资料 | 《加工中心控制系统用户使用手册 manual_zh_CN》 |
| --- | --- |
| 用途 | 功能范围、实现优先级、后续软件截图及验收证据的逐项确认 |
| 版本 | v0.2 - 2026-08-18 |

基线资料：《加工中心控制系统用户使用手册 manual_zh_CN》第七章设计模块，重点为 7.2 至 7.7 的工艺参数、刀路与自动工艺配置。

>

范围：本期只确认“工艺设置”功能；二维绘图、视图操作、文件管理、仿真动画和机床控制界面暂不展开。

>

使用方式：后续每张参考软件截图按“编号”补入截图/证据列；每个条目需确认采用“复刻、等价实现、暂缓或不做”。

# 1. 确认口径与界面结构

| 项目 | 需求说明 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入口 | 用户从设计/CAM 界面选择几何对象后，进入相应工艺参数页；支持先选工艺后选几何，也支持先选几何后创建工艺。 | 待确认 |  |
| 参数分组 | 每个工艺页至少分为：加工对象、工艺/刀具、坐标与高度、切削参数、路径策略、余量与分层、进退刀、输出预览。无适用项时明确禁用并说明原因。 | 待确认 |  |
| 单位与校验 | 长度使用 mm、角度使用 °、速度使用 mm/min、主轴使用 r/min；输入即时校验范围、正负号和关联约束，并在保存前阻止危险或无效组合。 | 待确认 |  |
| 参数继承 | 新建工序可读取材料、刀具和工艺模板默认值；用户修改后仅影响当前工序，支持另存为模板。 | 待确认 |  |
| 工序树 | 每次确认生成可编辑的工序节点，保存几何选择、参数快照、刀具及坐标系；支持排序、复制、启用/禁用、删除与重新计算。 | 待确认 |  |
| 预览与追溯 | 参数变更后可预览选中几何、加工方向、起刀点、层数和路径；工序树可回显全部参数及引用的模板版本。 | 待确认 |  |

# 2. 全工艺通用设置

| 编号 | 功能/字段 | 详细需求 | 输入、规则与验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 加工对象选择 | 支持按工艺选择圆孔、边缘圆弧、孔内表面、孔中心点、实体、面、边、链、局部链和库存模型。 | 选择结果高亮；不符合工艺的对象不得加入；显示数量、类型和可移除清单。 | 待确认 |  |
| P-02 | 选择顺序 | 支持按用户点击顺序、自动排序或规则排序输出加工顺序。 | 顺序在画布和工序树一致；可手动调整；重新选取不破坏未变更项。 | 待确认 |  |
| P-03 | 坐标系 | 每个工序可选 G54–G59；多面加工可创建、编辑、删除和命名局部坐标系，并设置原点、X/Z 方向及 0/90/180/270° 旋转。 | 输出程序使用所选坐标系；删除已引用坐标系须提示并要求迁移引用。 | 待确认 |  |
| P-04 | 刀具与刀号 | 从刀具库选择刀号，自动带入名称、类型、直径、刀尖半径、角度和推荐参数；允许在库中维护后保存。 | 工艺限制刀具类型；直径/角度不满足几何时给出明确错误。 | 待确认 |  |
| P-05 | 主轴与进给 | 配置主轴转速、XY 切削速度、下刀速度；需要时分别支持粗加工、精加工和进退刀速度。 | 仅允许正值；显示单位；模板值可覆盖；参数随工序持久化。 | 待确认 |  |
| P-06 | 冷却 | 提供无冷却、外冷、内冷、吹气、外冷+内冷。 | 刀路/后处理输出对应冷却启停；切换工序时避免重复或遗漏关冷却。 | 待确认 |  |
| P-07 | 基准面 | 设置相对工件 Z 零点的编程基准面。 | 所有安全、下刀和切削深度均据此计算；画布显示基准面位置。 | 待确认 |  |
| P-08 | 安全高度 | 设置孔间/路径间快速移动前抬刀的相对高度。 | 安全高度必须不低于下刀高度；路径预览显示抬刀段。 | 待确认 |  |
| P-09 | 下刀高度 | 设置从安全高度快速移动后，切换为受控下刀速度的高度。 | 必须位于安全高度与目标切深之间；违反关系时禁止保存。 | 待确认 |  |
| P-10 | 切削深度与坐标模式 | 支持绝对深度和增量深度。三维孔在增量模式下自动绑定识别出的孔深；绝对模式允许从模型拾取深度。 | 例如孔深 35、增量 0 时结果为 -35；修改增量应叠加到识别深度，并显示最终值。 | 待确认 |  |
| P-11 | 单次深度/分层 | 支持啄钻单次深度、Z 向每层深度及 XY 余量层数。 | 仅对适用工艺启用；层数和最终深度可预览；不允许零或导致无限循环的值。 | 待确认 |  |
| P-12 | 余量 | 分别维护平面余量、深度余量、外侧/内侧余量及精加工余量。 | 粗加工保留余量，精加工清除对应余量；预览和程序深度与设定一致。 | 待确认 |  |
| P-13 | 抬刀与连接 | 配置加工点/层间抬刀、连接方式及过切控制。 | 抬刀段应回到指定安全逻辑；连接路径不得越过禁加工区域。 | 待确认 |  |
| P-14 | 进退刀 | 支持垂直、切向、螺旋和斜坡进刀；配置进退刀直线长度、圆弧角度、半径和进给高度。 | 不可行时提示空间不足；预览显示进退刀；程序与预览方向一致。 | 待确认 |  |
| P-15 | 工艺模板 | 按材料、刀具和加工类型自动推荐默认参数；可新建、保存、修改和应用模板。 | 应用模板不改变已选几何；模板版本和被覆盖字段可追溯。 | 待确认 |  |

# 3. 孔类与螺纹工艺设置

| 编号 | 工艺 | 详细需求 | 输入、规则与验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 孔位选择 | 打点、钻孔、镗孔和孔倒角共用四种选择：按孔直径批量选取、点圆弧、选孔内表面、点孔中心。 | 三维孔径/内表面识别深度；选择方式、数量、顺序与最终路径一一对应。 | 待确认 |  |
| H-02 | 打点/中心钻 | 打点可直接加工，也可切换为 G81、G83、G73、G76、G86 或孔倒角；用于深孔加工前的引导。 | 使用通用刀具、转速、冷却、高度和深度字段；工艺切换保留兼容参数并标记不兼容参数。 | 待确认 |  |
| H-03 | G81 普通钻 | 支持固定循环单孔钻削，按孔位、目标深度和下刀速度加工。 | 不启用单次深度；每孔完成后回安全高度或按设置连接。 | 待确认 |  |
| H-04 | G83 深孔钻 | 支持间歇啄钻：每次钻至单次深度后快速回下刀高度，再继续至最终深度。 | 单次深度必须大于 0；末次完成后回安全高度；预览展示每次回退。 | 待确认 |  |
| H-05 | G73 高速啄钻 | 支持短距离回退的高速啄钻，回退距离取单次深度与回退距离中的较小值。 | 回退不应超出当前孔口；在参数页显示计算后的实际回退量。 | 待确认 |  |
| H-06 | G76 精镗 | 支持孔底停主轴、刀具偏移/让刀、退回安全位置和重启主轴；可设置镗孔偏移量。 | 偏移方向、量和复位动作在路径及后处理代码中可验证。 | 待确认 |  |
| H-07 | G86 镗孔 | 支持孔底停主轴、退到 R/下刀平面、主轴重新启动。 | 与 G76 区分退刀逻辑；输出循环或等效展开路径正确。 | 待确认 |  |
| H-08 | 孔倒角 | 按孔边缘进行倒角，设置倒角宽度、倒角刀角度和刀尖半径。 | 系统根据孔径、刀角、刀尖半径计算切深；宽度为 0 时仍生成理论倒角路径。 | 待确认 |  |
| H-09 | 攻丝 | 支持螺距、左/右旋、深孔啄式攻丝、回退量和断屑攻丝回退量。 | 攻丝进给与转速/螺距联动；深孔工艺按设定分段；左右旋方向正确。 | 待确认 |  |
| H-10 | 螺纹铣 | 支持内/外螺纹、左/右旋、螺距、刀具齿数、目标直径、刀具直径磨损、进给高度、起刀角和上/下铣。 | 目标直径须大于刀具直径；参数变化后重新计算螺旋轨迹和层数。 | 待确认 |  |
| H-11 | 螺纹铣层与进退刀 | 支持锥度、XY 粗/精加工层数、抬刀、切向进入、进退刀圆弧角度、直线长度与半径。 | 粗精路径有可视差异；首尾连接连续；不允许与孔壁干涉。 | 待确认 |  |

# 4. 平面、槽与型腔工艺设置

| 编号 | 工艺 | 详细需求 | 输入、规则与验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 平面铣对象与方向 | 支持选择实体、曲面、线框或库存；加工方向可选内向外、外向内和混合。 | 所选范围高亮；方向箭头与生成刀路一致。 | 待确认 |  |
| M-02 | 平面铣范围识别 | 支持按斜面、圆角、最小环长度、相同 Z 值快速筛选待加工平面。 | 筛选条件变化后结果实时更新；可手工增删面。 | 待确认 |  |
| M-03 | 平面铣切削 | 设置 XY 速度、下刀速度、转速、冷却、步距和每层深度。 | 步距不得大于刀具直径；每层深度、覆盖范围和残留区域可预览。 | 待确认 |  |
| M-04 | 平面铣余量与范围 | 设置深度余量、平面余量及是否使用外接矩形边界。 | 开启矩形边界时路径覆盖边界；关闭时按选中面轮廓裁剪。 | 待确认 |  |
| M-05 | 平面铣连接 | 支持圆弧或直线连接、切向或垂直进刀、进退刀长度（可为刀径百分比）。 | 连接路径连续且不会超范围；工艺预览可辨识方式。 | 待确认 |  |
| M-06 | 槽/型腔选择 | 支持封闭轮廓、开放槽、面、链及库存作为加工边界；可控制是否保留岛。 | 不封闭或自交几何给出定位提示；岛区域在预览中明确保留。 | 待确认 |  |
| M-07 | 槽/型腔路径策略 | 提供双向、单向、环切、单层、螺旋等策略。 | 策略切换应改变路径形态和加工顺序；单层仅生成一个 Z 层。 | 待确认 |  |
| M-08 | 槽/型腔螺旋进入 | 螺旋策略支持螺旋、斜坡、垂直进刀，并设置进给高度、进刀角、进刀半径、XY 投影长度、抬刀和退刀长度。 | 进刀须落在可加工区域；空间不足时自动降级或提示用户调整。 | 待确认 |  |
| M-09 | 环形铣 | 支持选择环形面并生成环切路径。 | 可识别内外边界；路径不切入保留区域。 | 待确认 |  |
| M-10 | 岛屿与孔忽略 | 可配置外侧/内侧余量，不得忽略岛；允许在规则允许时忽略内部孔。 | 岛始终避让；孔忽略开关对路径结果可验证。 | 待确认 |  |
| M-11 | 动态/自适应加工 | 当前按圆形槽实现；设置空白区域直径、退刀路径半径、进刀角/半径、径向吃刀百分比、轴向吃刀百分比。 | 仅对受支持几何启用；径向/轴向百分比按刀径与层深计算并显示。 | 待确认 |  |

# 5. 轮廓、倒角、清角与刻字工艺设置

| 编号 | 工艺 | 详细需求 | 输入、规则与验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 轮廓选择与链管理 | 支持边、链、局部链；提供上一条、撤销、结束链、方向箭头、分叉上一条/调整/下一条、动态起点、反向和排序。 | 链路编辑过程可见；结果不跳链；方向和起点在预览中可确认。 | 待确认 |  |
| C-02 | 平面/斜坡轮廓 | 支持平面轮廓及斜坡轮廓；支持 G41/G42/无补偿和刀补方向。 | 补偿侧相对加工轮廓正确；斜坡时 Z 变化平滑。 | 待确认 |  |
| C-03 | 轮廓层与余量 | 配置平面/深度余量、XY 粗精层数、非封闭单向/往复加工、过切和长直线中点起刀。 | 粗精路径及余量可区分；非封闭轮廓的端点处理符合策略。 | 待确认 |  |
| C-04 | 外轮廓倒角 | 设置刀具角度、刀尖半径/补偿、倒角宽度、平面余量、闭合重叠、抬刀、平面/深度层数和侧向避让。 | 计算的倒角深度与宽度一致；闭合重叠避免接缝残痕。 | 待确认 |  |
| C-05 | 三维倒角 | 支持选择三维斜面并自动绑定加工深度。 | 选择面改变时深度自动更新；不可加工的倒角面需提示。 | 待确认 |  |
| C-06 | 清角 | 设置刀补、抬刀、安全距离、前序刀具直径、清角公差（刀径百分比）、平面/深度余量、XY 粗精层和精加工速度/转速。 | 基于前序刀具残留计算；清角范围不扩大到非残留区域。 | 待确认 |  |
| C-07 | 清角进退刀 | 支持切向/垂直进入、直线长度、圆弧半径和圆弧角度。 | 参数受可用空间约束；路径不与未加工壁干涉。 | 待确认 |  |
| C-08 | 刻字 | 支持输入文字、字体、书写方向、字高和放置位置。 | 字符路径可预览；字体不可用时提示；输出路径按方向连续。 | 待确认 |  |
| C-09 | 空间曲线 | 支持刀补方向、Z 向加深、平面余量、长边中点起刀和进退刀。 | 说明书称深度余量当前不生效，产品须明确：实现、禁用或标注限制。 | 待确认 |  |

# 6. 斜面与圆角曲面工艺设置

| 编号 | 工艺 | 详细需求 | 输入、规则与验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 斜面对象与深度 | 支持选面、设置分层深度；三维加工时自动绑定增量参考面与深度。 | 选面范围与 Z 层预览一致；自动值仍允许用户在规则内覆盖。 | 待确认 |  |
| S-02 | 二维斜面策略 | 支持刀补方向、平面余量、自动/手动斜面角、XY 加工宽度、分层/不分层、保留边界、进刀 Z、抬刀和长边中点起刀。 | 自动角度取自模型；手动角度下进行有效性校验；保留边界不被切过。 | 待确认 |  |
| S-03 | 三维斜面策略 | 支持平面/深度余量、保留边界、抬刀、过滤非封闭切向面、进入方式、进刀 Z、孔铣方式、上下铣和单层槽向（单向/双向）。 | 非封闭切向过滤开关影响选面/路径；上下铣方向和槽向在预览中明显。 | 待确认 |  |
| S-04 | 圆角识别与类型 | 支持凸圆角、凹圆角；无现成圆角曲线时允许设置圆角半径。 | 识别结果可高亮并分类；半径不足以生成路径时给出提示。 | 待确认 |  |
| S-05 | 圆角路径与角度 | 支持分层/不分层、最小/最大加工角度、角度步距、保留边界及通用进退刀。 | 角度范围限制生成区域；步距改变影响路径密度；边界保留生效。 | 待确认 |  |

# 7. 自动工艺、规则表与刀具资料

| 编号 | 工艺 | 详细需求 | 输入、规则与验收点 | 确认结论 | 截图/证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 特征孔自动加工 | 设置最小/最大孔径、预打点最大深度、相似孔匹配规则、取消沉头孔、毛坯钻孔、通孔偏移及共用高度/深度参数。 | 一键识别后按规则生成多个孔工序；每个结果可人工修改且保留识别来源。 | 待确认 |  |
| A-02 | 智能倒角 | 支持型腔框/针板类型，选择实体/面/边，清空边；设置深度、长度、直径和最大刀尖宽度限制，并可保存方法。 | 限制条件应过滤不合格边；已保存方法可复用并显示命中规则。 | 待确认 |  |
| A-03 | 自动孔识别 | 支持按实体或面选取，读取材料/刀具库与孔径深度规则；对铸孔/不同类型孔分别设置识别与加工规则。 | 识别清单按类别展示，支持人工编辑、删除和重算。 | 待确认 |  |
| A-04 | 自动孔加工表 | 支持维护：类型、路径、规则、工艺顺序、加工方式、选刀条件、起始/加工深度公式与冷却。 | 表格变更后重新生成工序；公式需校验且能显示计算结果。 | 待确认 |  |
| A-05 | 刀具库 | 支持维护刀号、名称、类型、直径、刀尖半径、角度及推荐速度；工艺页只引用已保存刀具。 | 修改刀具后提示受影响工序；允许选择更新当前工序或保留快照。 | 待确认 |  |
| A-06 | 材料与加工模板 | 按材料、刀具和加工方式关联默认工艺数据。 | 切换材料后仅推荐，不静默覆盖人工参数；模板可按权限维护。 | 待确认 |  |

# 8. 各功能需考虑的参数清单

以下参数为界面字段、数据模型、规则校验及后处理输出必须共同考虑的范围。实际页面可按“常用参数/高级参数”分组显示，但不得遗漏适用参数。

| 编号 | 功能 | 需考虑的参数 | 参数考虑要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 加工对象选择 | 对象类型、选择方式、对象数量、选择顺序、排除项、几何有效性 | 保存选取结果和顺序；校验对象是否适用于当前工艺。 |
| P-02 | 选择顺序 | 点击顺序、自动排序规则、起始对象、方向、手工排序 | 排序结果要在画布、工序树、刀路和程序中保持一致。 |
| P-03 | 坐标系 | G54–G59、坐标系名称、原点、X/Z 方向、旋转角度 | 引用关系需可追溯；坐标系变更后相关刀路要重新计算。 |
| P-04 | 刀具与刀号 | 刀号、名称、刀具类型、直径、长度、刀尖半径、刀具角度、磨损补偿 | 根据工艺限制可选刀具；几何空间不足时必须报警。 |
| P-05 | 主轴与进给 | 主轴转速、XY 进给、下刀进给、精加工进给、进退刀进给 | 单位统一；与刀具、材料、螺距等参数存在联动。 |
| P-06 | 冷却 | 冷却模式、启用时机、关闭时机 | 支持无冷却、外冷、内冷、吹气、外冷+内冷；输出必须成对启停。 |
| P-07 | 高度与深度 | 基准面、安全高度、下刀高度、切削深度、坐标模式、孔深识别值 | 校验安全高度≥下刀高度；绝对/增量深度要显示计算后的最终值。 |
| P-08 | 分层与余量 | 单次深度、Z 分层深度、XY 粗精层数、平面余量、深度余量、内外侧余量 | 避免零深度或无穷分层；粗加工余量要能被精加工正确清除。 |
| P-09 | 进退刀与连接 | 进入方式、退出方式、进给高度、直线长度、圆弧角、圆弧半径、斜坡角、螺旋半径、抬刀 | 受加工空间限制；预览与程序的方向、连接形式必须一致。 |
| P-10 | 工艺模板 | 材料、刀具、加工类型、默认参数、模板版本、覆盖字段 | 套用模板不应静默覆盖用户已确认的自定义参数。 |
| H-01 | 打点/中心钻 | 孔位、刀具、转速、下刀速度、冷却、基准面、安全高度、下刀高度、切削深度 | 支持四种孔位选取方式；可作为其他孔工艺的入口。 |
| H-02 | G81 普通钻 | 孔位、刀具、转速、进给、冷却、R 平面/下刀高度、切削深度、安全高度 | 单次深度不可用；孔间移动和循环结束高度应可控制。 |
| H-03 | G83 深孔钻 | G81 参数、单次深度、每次回退高度、最终返回高度 | 每次啄钻回到下刀高度，最后回安全高度。 |
| H-04 | G73 高速啄钻 | G83 参数、单次深度、回退距离 | 实际回退取单次深度与回退距离的较小值。 |
| H-05 | G76 精镗 | 孔位、刀具、速度、深度、镗孔偏移量、停主轴、退刀与复位方式 | 必须明确孔底动作和偏移后的安全撤离路线。 |
| H-06 | G86 镗孔 | 孔位、刀具、速度、深度、孔底停主轴、返回 R 平面、主轴重启 | 与 G76 的偏移退刀逻辑区分清楚。 |
| H-07 | 孔倒角 | 孔径、倒角宽度、倒角刀角度、刀尖半径、切削深度、转速、进给 | 依据孔径、刀角和刀尖半径计算有效切深。 |
| H-08 | 攻丝 | 螺距、左/右旋、转速、进给、深孔/啄式攻丝、回退量、断屑回退量、冷却 | 进给需与转速、螺距联动；左右旋和回退方向必须正确。 |
| H-09 | 螺纹铣 | 内/外螺纹、螺距、旋向、目标直径、刀具直径、齿数、磨损、上下铣、锥度、XY 粗精层、进退刀 | 目标直径大于刀具直径；参数变更后螺旋轨迹须重算。 |
| M-01 | 平面铣 | 加工对象、加工方向、范围筛选、刀具、步距、每层深度、余量、外接矩形、连接方式、进退刀 | 步距不能大于刀径；支持内向外、外向内、混合方向。 |
| M-02 | 槽/型腔 | 边界、岛屿、开放/封闭状态、刀具、路径策略、步距、层深、余量、进刀、抬刀 | 需要判断轮廓有效性并保护岛屿；开放槽要处理端点。 |
| M-03 | 环形铣 | 环形面、内外边界、刀具、步距、层深、余量、进退刀 | 路径只能位于可加工环带内，避免切入保留区域。 |
| M-04 | 动态/自适应加工 | 圆形槽几何、空白区直径、进刀角/半径、退刀路径半径、径向/轴向吃刀百分比、刀具 | 仅对支持的圆形槽启用；按刀径和层深计算实际吃刀量。 |
| C-01 | 平面/斜坡轮廓 | 链、方向、起点、刀补 G41/G42、余量、层数、非封闭策略、过切、进退刀 | 链路、分叉、反向和动态起点均需回显；补偿侧正确。 |
| C-02 | 外轮廓倒角 | 倒角宽度、刀具角度、刀尖半径、补偿、余量、重叠、侧向避让、层数、进退刀 | 根据宽度计算深度；闭合轮廓用重叠消除接缝残留。 |
| C-03 | 三维倒角 | 选择斜面、刀具、自动深度、倒角宽度、余量、进退刀 | 选面后自动识别深度；不可加工面要说明原因。 |
| C-04 | 清角 | 前序刀具直径、当前刀具、清角公差、余量、XY 粗精层、精加工转速/进给、安全距离、进退刀 | 基于前序残留生成，不得扩展到未加工区域。 |
| C-05 | 刻字 | 文字、字体、方向、字高、位置、刀具、深度、进给、转速 | 字体路径、字符间连接和放置位置应可预览。 |
| C-06 | 空间曲线 | 曲线链、刀补方向、Z 向加深、平面余量、起点、进退刀 | 深度余量如未实现，界面须禁用或明确标注限制。 |
| S-01 | 二维斜面 | 选面、斜面角（自动/手动）、XY 宽度、分层、余量、保留边界、进刀 Z、抬刀、进退刀 | 自动角度从模型读取；手动角度需校验；不得越过保留边界。 |
| S-02 | 三维斜面 | 选面、平面/深度余量、边界保留、切向面过滤、进入方式、进刀 Z、孔铣、上下铣、槽向 | 过滤和上下铣开关应造成可验证的路径差异。 |
| S-03 | 圆角曲面 | 凸/凹类型、圆角半径、分层、加工角度范围、角度步距、边界保留、进退刀 | 选面分类应可见；角度范围控制实际加工区域。 |
| A-01 | 特征孔自动加工 | 孔径上下限、预打点深度、相似孔规则、沉头孔开关、毛坯钻孔、通孔偏移、刀具/高度/深度参数 | 自动生成后每个工序都应保留识别规则和可人工改写。 |
| A-02 | 智能倒角 | 类型（型腔框/针板）、对象、边清空、深度/长度/直径限制、最大刀尖宽度、保存方法、刀具参数 | 规则应过滤不合格边，且可显示未命中原因。 |
| A-03 | 自动孔规则表 | 孔类型、路径、规则、加工顺序、加工方式、选刀条件、起始/加工深度公式、冷却 | 公式、规则和结果需可审查；允许逐项手工编辑、删除和重算。 |
| A-04 | 刀具库与材料库 | 刀具字段、材料牌号、推荐转速/进给、模板关联、版本、生效范围 | 修改后提示影响的工序；可选择更新或保留历史快照。 |

# 9. 当前软件参数编辑说明

当前版本可通过“参数配置…”编辑以下字段。所有编辑值都会随工序保存；其中“当前已用于刀路/输出”的字段会直接影响计算结果，其余字段先作为工艺记录保留，待对应刀路策略和后处理完善后再接入输出。

| 参数分组 | 参数 | 编辑说明与推荐控件 | 当前作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用设置 | 工件坐标系 | 填写 54–59，对应 G54–G59；后续建议改为下拉选择，禁止填写范围外数值。 | 工艺记录，待后处理输出坐标系指令。 |
| 通用设置 | 冷却方式 | 0=无冷却、1=外冷、2=内冷、3=吹气、4=外冷+内冷；建议使用下拉选择。 | 工艺记录，待后处理输出冷却启停。 |
| 通用设置 | 深度模式 | 0=绝对深度、1=增量深度；建议使用单选按钮，并显示计算后的最终深度。 | 工艺记录；现有已识别特征仍按实际深度生成。 |
| 高度与深度 | 安全高度 | 相对基准面的快速移动高度，必须不低于下刀/进给起始高度。 | 已用于刀路。 |
| 高度与深度 | 进给起始高度 | 快速移动结束、开始受控下刀的位置；必须位于安全高度和切削深度之间。 | 已用于刀路。 |
| 高度与深度 | 加工深度/每层切深 | 加工深度用于最终 Z；每层切深用于多层加工；值必须大于 0。 | 已用于支持分层的孔、槽、轮廓和型腔刀路。 |
| 切削参数 | 主轴转速 | 单位 r/min，必须大于 0；攻丝时与螺距共同决定进给。 | 已用于刀路。 |
| 切削参数 | 进给速度/下刀速度 | 单位 mm/min，必须大于 0；下刀速度应小于或等于常规切削进给。 | 已用于多数刀路。 |
| 切削参数 | 步距/余量 | 步距控制平面或型腔横向覆盖；余量区分侧壁、底面、平面和深度余量。 | 已用于对应平面、型腔和轮廓刀路。 |
| 钻孔 | 每刀钻深、回退高度、回退量、全退间隔、底部停留 | 用于排屑钻/深孔钻；每刀钻深必须大于 0，回退参数不可为负。 | 每刀钻深、回退高度和底部停留已用于相应钻孔策略；其余先记录。 |
| 攻丝 | 螺距、螺纹旋向、攻丝回退量、断屑回退量 | 螺距优先取刀具资料；旋向 1=右旋、-1=左旋；回退参数以 mm 填写。 | 螺距和转速已参与进给计算；旋向及回退量先记录。 |
| 倒角 | 倒角宽度、倒角角度、倒角刀尖半径、引入引出长度 | 宽度、角度和刀具直径共同决定实际切深；角度范围应为 0–89.9°。 | 宽度、角度、引入引出长度已用于孔倒角；刀尖半径先记录。 |
| 平面铣 | 平面走刀方向、连接方式、外接矩形范围 | 走刀方向 0=内向外、1=外向内、2=混合；连接 0=直线、1=圆弧；矩形 0=关、1=开。 | 参数先记录；现有平面刀路按往复路径输出。 |
| 型腔 | 型腔路径方式、保留岛屿、螺旋半径、螺旋节距、下刀方式 | 路径 0=双向、1=单向、2=环切、3=螺旋；岛屿 0=否、1=是；下刀方式由专用选择框确认。 | 螺旋半径/节距和下刀方式已用于支持的型腔；路径方式和岛屿先记录。 |
| 轮廓 | 刀补方向、引入引出长度、轮廓过切量、长直线中点起刀 | 刀补通常为 1=左补（G41）、-1=右补（G42）、0=无补；过切量不可为负；中点起刀 0=否、1=是。 | 刀补、引入引出长度已用于轮廓；过切与中点起刀先记录。 |
| 槽加工 | 槽长、槽宽、方向角、斜坡角、螺旋半径、螺旋节距 | 槽长/宽应与识别几何一致，方向角可人工修正；斜坡角用于斜底槽。 | 已用于支持的槽刀路；斜坡角由斜底槽策略使用。 |
| 参数操作 | 恢复默认值、显示高级参数、保存工序 | “恢复默认值”恢复策略推荐值；“显示高级参数”用于展开专用字段；确认工序后写入工序树。 | 已实现。 |

# 10. 对标实施状态（代码核查）

核查基线：CNEXT-CAM 当前代码与工艺设置界面，核查日期 2026-08-19。状态仅表示当前软件能力，不等同于已完成现场机床验证。

>

状态定义：**已完成**=可选择对象、配置核心参数、生成刀路/程序并保存工序；**半成品**=已有界面、数据或局部刀路，但存在几何、参数或输出限制；**未完成**=说明书有要求但当前菜单禁用或无对应策略；**待核验**=代码已具备，尚需用实际模型和机床/仿真验证。

## 10.1 已完成的基础能力

| 编号 | 对标功能 | 当前实现情况 | 状态 | 仍需核验/限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 模型导入与特征识别 | 支持导入模型，识别孔、平面、槽、型腔和轮廓等加工特征。 | 已完成 | 复杂 STEP、自由曲面和错误模型需持续核验。 |
| I-02 | Setup/毛坯与加工区域 | 支持毛坯确认、加工区域选择、孔心原点及 Setup 状态检查。 | 已完成 | 多坐标系/多面加工工作流仍需按真实零件验证。 |
| I-03 | 刀具库与适配检查 | 支持刀具选择、刀径/有效刃长等基础适配检查，阻止明显不匹配的刀具。 | 已完成 | 材料推荐参数和刀具寿命管理未纳入本期。 |
| I-04 | 工艺参数编辑与工序保存 | 支持策略参数编辑、恢复默认值、显示高级参数、确认后加入工序树并保存。 | 已完成 | 枚举参数当前仍以数字填写，后续应替换为下拉/开关控件。 |
| I-05 | 工序、后处理与安全检查 | 已确认工序可生成程序，支持程序快照、后处理、安全检查和最终代码仿真入口。 | 已完成 | 需做典型零件的完整程序回放和机床验证。 |

## 10.2 孔类与螺纹对标状态

| 编号 | 说明书功能 | 当前实现情况 | 状态 | 未完善/下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 孔位选择与批量排序 | 已支持从识别孔特征选择并对同类孔批量确认、排序。 | 已完成 | 说明书中的“按直径/圆弧/内表面/中心点”四种人工选择入口需补齐。 |
| H-02 | 打点/中心钻 | 已有定点钻策略，支持深度、转速、进给、安全高度和底部停留。 | 已完成 | 与 G81/G83/G73/G76/G86 的切换入口尚未统一。 |
| H-03 | G81 普通钻 | 当前没有独立普通钻/G81 固定循环策略。 | 未完成 | 新增普通钻策略、R 平面和固定循环后处理。 |
| H-04 | G83 深孔钻 | 已有深孔钻策略及每刀钻深、进给、转速、底部停留等参数。 | 半成品 | 尚需核对是否完全按 G83 的每次全退逻辑输出。 |
| H-05 | G73 高速啄钻 | 已有排屑钻策略及啄钻深度、回退高度等核心参数。 | 半成品 | 需补“短回退取最小值”的 G73 专用规则和明确后处理输出。 |
| H-06 | G76 精镗 | 当前无 G76 精镗策略。 | 未完成 | 需增加停主轴、镗孔偏移、让刀与安全撤离。 |
| H-07 | G86 镗孔 | 当前无 G86 镗孔策略。 | 未完成 | 需增加孔底停主轴、返回 R 平面、重启主轴。 |
| H-08 | 圆插补扩孔 | 已有圆插补扩孔策略，支持层深、余量、底面余量和弹簧刀。 | 已完成 | 需用不同孔径/刀径组合做精度验证。 |
| H-09 | 铰孔 | 已有铰孔策略与刀具适配。 | 已完成 | 需做孔径公差与余量的实际加工验证。 |
| H-10 | 孔倒角 | 已有孔倒角策略，可配置宽度、角度、引入引出、转速和进给。 | 已完成 | 刀尖半径已记录，尚未进入实际倒角深度计算。 |
| H-11 | 攻丝 | 已有攻丝策略，螺距与主轴转速联动计算进给。 | 半成品 | 左右旋、深孔啄式攻丝、回退量和断屑回退当前仅部分记录，未完整输出。 |
| H-12 | 螺纹铣 | 当前无螺纹铣策略。 | 未完成 | 需实现内外螺纹、螺距、旋向、齿数、粗精层与螺旋进退刀。 |

## 10.3 平面、槽、型腔与轮廓对标状态

| 编号 | 说明书功能 | 当前实现情况 | 状态 | 未完善/下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 平面铣 | 已有平面铣和精面铣策略，支持步距、余量、层深、转速、进给和下刀速度。 | 已完成 | 走刀方向、圆弧连接、外接矩形当前先记录，尚未全面影响路径。 |
| M-02 | 平面筛选 | 已能识别平面特征并进入平面铣策略。 | 半成品 | 按斜面、圆角、最小环长度、同 Z 值批量筛选尚未实现。 |
| M-03 | 开口槽铣 | 已有开口槽策略，支持槽长、槽宽、深度、方向、层深、步距和螺旋参数。 | 已完成 | 需补不同入口方式、完整路径策略切换和实机验证。 |
| M-04 | 盲槽铣 | 已有盲槽策略，支持封闭槽核心几何和螺旋/斜坡参数。 | 已完成 | 特殊岛屿、复杂边界及多入口场景需补测。 |
| M-05 | 斜底槽铣 | 已有斜底槽策略，支持斜面精修余量与斜面方向。 | 半成品 | 适用几何受限于正面可达楔形槽，需扩大模型适配范围。 |
| M-06 | 型腔开粗 | 已有矩形、圆形和部分不规则型腔的开粗策略，支持分层、步距、余量和下刀方式。 | 半成品 | 不规则型腔当前限制垂直下刀；多种路径方式、保留岛屿仍未完整实现。 |
| M-07 | 型腔侧壁精加工 | 已有矩形和圆形型腔侧壁精加工。 | 半成品 | 仅支持已开粗型腔；复杂边界、岛屿和更多进退刀方式未完成。 |
| M-08 | 型腔底面精加工 | 已有矩形和圆形型腔底面精加工。 | 半成品 | 仅支持已开粗型腔；复杂岛屿和边界裁剪待完善。 |
| M-09 | 环形铣 | 当前没有独立环形铣策略。 | 未完成 | 需支持内外边界识别、环带路径和保留区域。 |
| M-10 | 岛屿加工 | 数据结构可保存型腔岛屿边界。 | 半成品 | 路径避岛、孔忽略规则和界面开关尚未完整接入。 |
| M-11 | 动态/自适应加工 | 菜单为“规划中”，未提供自适应刀路策略。 | 未完成 | 需实现径向/轴向吃刀、空白区、进退刀参数和圆形槽首期范围。 |
| C-01 | 封闭轮廓铣 | 已有封闭轮廓策略，支持刀补、层深、余量和引入引出。 | 已完成 | 过切量和中点起刀当前先记录，尚未完整影响刀路。 |
| C-02 | 开放轮廓铣 | 已有开放轮廓策略。 | 已完成 | 链/分叉编辑、局部链、动态起点和排序交互仍需补齐。 |
| C-03 | 外轮廓倒角 | 菜单为“规划中”，当前无外轮廓倒角策略。 | 未完成 | 需支持刀角、刀尖半径、宽度、闭合重叠、侧向避让和进退刀。 |
| C-04 | 三维倒角 | 当前无三维倒角策略。 | 未完成 | 需支持选择斜面、自动深度绑定和曲面路径。 |
| C-05 | 清角 | 当前无清角策略。 | 未完成 | 需基于前序刀具残留计算清角范围和路径。 |
| C-06 | 刻字/空间曲线 | 菜单为“规划中”，当前无刻字或空间曲线策略。 | 未完成 | 需补文字轮廓、字体、定位与三维曲线路径。 |

## 10.4 曲面、自动工艺与辅助功能对标状态

| 编号 | 说明书功能 | 当前实现情况 | 状态 | 未完善/下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 二维/三维斜面加工 | 菜单为“规划中”，无独立斜面策略。 | 未完成 | 需实现角度、加工宽度、边界保留、上下铣和曲面分层。 |
| S-02 | 凸/凹圆角加工 | 菜单为“规划中”，无圆角策略。 | 未完成 | 需实现圆角识别、加工角度、步距和边界保留。 |
| A-01 | 特征识别 | 已支持识别孔、平面、槽、型腔及轮廓，并将结果用于策略推荐。 | 已完成 | 相似孔分类和自动规则分组需加强。 |
| A-02 | 特征孔自动加工 | 菜单为“规划中”，尚无按孔径/深度规则自动生成整套工序。 | 未完成 | 需建立孔规则、工艺顺序、选刀和深度公式。 |
| A-03 | 智能倒角 | 菜单为“规划中”。 | 未完成 | 需建立边筛选规则、刀尖宽度限制和方法库。 |
| A-04 | 工艺模板 | 菜单为“规划中”；目前每种策略有默认参数与恢复默认值。 | 半成品 | 需实现按材料/刀具/加工类型保存、版本和复用模板。 |
| A-05 | 刀具资料与材料库 | 已有刀具库及基础工具适配。 | 半成品 | 材料库、推荐切削用量、模板关联和版本管理未完成。 |
| A-06 | 仿真与程序核查 | 有最终程序仿真入口、程序快照和安全检查状态。 | 半成品 | 需要完整去料仿真、碰撞/夹具避让和工序级可视化验证。 |

## 10.5 优先补齐清单

| 优先级 | 建议补齐项 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | G81/G83/G73/G76/G86 固定循环与孔位四种选择方式 | 孔类是说明书核心能力，当前差异最明显，且影响基础加工覆盖。 |
| P0 | 坐标系、冷却、深度模式接入后处理 | 界面已具备字段，若不输出到程序会造成工艺数据与实际程序不一致。 |
| P1 | 攻丝完整参数、螺纹铣、外轮廓倒角 | 直接补齐常用孔/外形加工能力。 |
| P1 | 型腔岛屿、复杂边界和多策略下刀 | 当前型腔已可用，但复杂零件限制较大。 |
| P2 | 斜面、圆角、清角、三维倒角 | 属于曲面/精加工能力，开发量较大。 |
| P2 | 自动孔、智能倒角、工艺模板和材料库 | 提升自动化效率，依赖前置工艺策略稳定。 |

# 11. 工艺设置页面验收清单

| 验收编号 | 验收场景 | 通过标准 | 结果/证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | 新建任一工艺 | 只能看到与该工艺相关字段；默认值来自模板且可追溯。 |  |
| AC-02 | 输入非法高度或深度 | 系统明确指出冲突字段，禁止生成无效刀路/程序。 |  |
| AC-03 | 修改刀具、坐标系或材料 | 受影响参数和刀路重新计算；变更范围可识别。 |  |
| AC-04 | 孔类四种选取方式 | 同一孔集合在四种方法下得到预期孔位，并保持用户指定顺序。 |  |
| AC-05 | 粗精加工 | 余量、层数、切削参数和最终尺寸在预览/输出中一致。 |  |
| AC-06 | 复杂轮廓/岛屿/清角 | 链、岛、起点、方向、进退刀和前序刀具残留均可视、可编辑、可复核。 |  |
| AC-07 | 自动孔/智能倒角 | 规则表命中、未命中原因和人工修订均可追溯。 |  |
| AC-08 | 生成与回显 | 保存、关闭并重新打开后，几何引用、参数、路径策略和模板版本完整回显。 |  |

# 12. 后续截图核验登记

| 截图编号 | 对应编号 | 界面名称/入口 | 已见字段或行为 | 差异、补充与结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 待提供 |  |  |  |  |

# 13. 开发思路与后续开发方案

## 13.1 总体开发思路

采用“**特征识别 → 工艺参数 → 刀路计算 → 程序输出 → 仿真/验收**”的闭环开发方式。每新增一个工艺，不只增加菜单或参数页，必须同时具备对象选择、参数校验、刀路、工序保存、后处理输出和测试样例。

| 原则 | 实施方式 |
| --- | --- |
| 先保证加工闭环 | 优先开发高频工艺，使其从模型选择到 G 代码输出完整可用；不把仅有界面或仅保存参数的功能算作完成。 |
| 参数统一管理 | 公共参数放入统一参数模型，工艺专用参数由策略扩展；坐标系、冷却、深度模式改为枚举控件，不继续以数字文本输入。 |
| 策略独立实现 | 每个工艺保留独立策略类：默认参数、适用刀具、几何校验、路径生成、时间估算和后处理所需信息在同一处维护。 |
| 先二维后曲面 | 先完成孔、槽、型腔、轮廓等二维/2.5D 工艺，再进入斜面、圆角、三维倒角和复杂曲面。 |
| 测试先行 | 每个策略先增加参数校验与典型模型测试，再接入界面；完成后增加刀路/G 代码快照测试和人工仿真检查。 |
| 状态真实可见 | “已完成”必须能生成并验证程序；尚未接入刀路的字段在界面和文档中明确标为“工艺记录”，避免误用。 |

## 13.2 建议的技术落点

| 层级 | 当前基础 | 后续处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 特征层 | 已有孔、平面、槽、型腔、轮廓等识别结果。 | 补充孔位四种选择、链/分叉选择、岛屿和曲面边界信息。 |
| 参数层 | `StrategyParams` 已随工序保存，策略可提供默认参数。 | 定义参数类型、单位、取值范围、枚举选项和参数版本；将坐标系/冷却等改为强类型字段。 |
| 策略层 | `StrategyBase`、策略工厂及孔/铣削策略已存在。 | 每个新增工艺实现默认参数、几何校验、刀具适配、路径生成和错误提示。 |
| UI 层 | `StrategyPanel`、参数配置对话框、工序树已存在。 | 以“常用参数 + 高级参数”呈现；枚举使用下拉框，深度/高度使用带单位的数值输入，参数变化后即时预览。 |
| 输出层 | 已有后处理、程序快照和安全检查。 | 将坐标系、冷却、固定循环、刀补、进退刀等参数映射到后处理；增加控制器差异配置。 |
| 验证层 | 已有界面契约和部分策略测试。 | 建立每个工艺的最小测试模型、预期刀路、预期 G 代码和仿真/机床验收记录。 |

## 13.3 分阶段开发计划

| 阶段 | 目标功能 | 主要工作 | 阶段完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：参数与输出闭环 | 坐标系、冷却、深度模式、参数控件规范。 | 参数模型增加类型/范围；界面改用下拉/开关；后处理输出 G54–G59 与冷却指令。 | 编辑后的参数在工序、预览和 G 代码中一致；非法值无法确认工序。 |
| 阶段 1：孔类补齐 | G81、G83、G73、G76、G86；四种孔位选择；攻丝完善。 | 增加固定循环策略和后处理映射；补充镗孔动作、啄钻规则、左右旋及深孔攻丝。 | 每种循环有标准孔模型、参数校验、程序快照和仿真通过记录。 |
| 阶段 2：常用铣削完善 | 平面、槽、型腔、岛屿、环形铣、轮廓参数接入。 | 将走刀方向、连接、路径方式、岛屿、过切和起刀点真正用于路径计算。 | 矩形、圆形、开放槽、盲槽、带岛型腔和开/闭轮廓均可稳定出刀。 |
| 阶段 3：常用精加工 | 螺纹铣、外轮廓倒角、清角、刻字。 | 新增对应策略、刀具限制、进退刀和后处理逻辑。 | 典型内外螺纹、倒角和文字样件可通过仿真并达到尺寸要求。 |
| 阶段 4：曲面能力 | 二维/三维斜面、凸凹圆角、三维倒角、空间曲线。 | 完善曲面边界与法向信息，增加曲面路径、步距和碰撞/过切检查。 | 每种曲面工艺有可重复的模型、路径精度指标和仿真结果。 |
| 阶段 5：自动化与复用 | 自动孔、智能倒角、材料库、工艺模板。 | 建立规则表、选刀规则、材料推荐数据、模板版本与人工覆盖机制。 | 一键识别可生成可编辑工序；规则命中和人工修改可追溯。 |

## 13.4 每项工艺的开发流程

| 步骤 | 交付内容 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 1. 定义需求 | 工艺范围、适用几何、参数表、默认值、刀具类型和限制。 | 与说明书条目及截图逐项对应，明确不支持范围。 |
| 2. 编写测试 | 参数边界测试、几何不适用测试、典型路径/G 代码快照。 | 测试先失败，策略实现后通过。 |
| 3. 实现策略 | 默认参数、校验、路径和时间估算。 | 无效参数/几何能给出可理解的错误，不生成危险路径。 |
| 4. 接入界面 | 参数分组、单位、枚举控件、工具提示、预览和工序树回显。 | 用户不需要查代码即可理解每个字段和可选值。 |
| 5. 接入后处理 | 映射坐标系、冷却、循环、刀补、进退刀与控制器差异。 | 输出程序与参数和预览一致。 |
| 6. 验收沉淀 | 最小样件、仿真截图、机床试切结果、问题单。 | 在本清单中由“半成品/待核验”更新为“已完成”。 |

## 13.5 近期建议的执行顺序

1. 先完成阶段 0：将已显示的坐标系、冷却和深度模式接入后处理，并将数字枚举改为可读控件。

2. 接着完成 G81/G83/G73 与孔位四种选择方式，形成完整孔加工闭环。

3. 再完善型腔岛屿、路径方式及轮廓过切/起刀点，让现有半成品策略达到可交付水平。

4. 然后补螺纹铣、外轮廓倒角和清角，覆盖常用精加工。

5. 最后进入曲面和自动化功能，避免在基础刀路尚未稳定时过早扩大范围。

# 14. 第七章 7.8 模块深化：自动工艺

7.8 的目标不是单纯识别特征，而是将“模型识别 → 规则匹配 → 工艺建议 → 人工复核 → 批量生成工序”做成可追溯闭环。自动生成的每项工序都必须允许人工修改，且修改后不应被下一次重算静默覆盖。

## 14.1 通用交互与数据要求

| 编号 | 功能要求 | 详细说明 | 验收点 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-01 | 自动工艺入口 | 在“模块”中提供特征孔、智能倒角、自动孔、自动框四个入口；每个入口显示适用模型、规则/模板选择和“预览/生成”操作。 | 未选择模型、规则或刀具时给出明确提示；不直接生成不可撤销工序。 | 半成品：现有菜单有入口，自动孔/智能倒角/自动框为规划中。 |
| AM-02 | 识别结果清单 | 识别后按特征类型展示数量、尺寸、位置、规则命中结果和异常原因；支持全选、反选、单项排除和定位高亮。 | 清单数量与模型高亮一致；异常项可定位到模型。 | 半成品：已有基础特征识别，缺少自动工艺结果清单。 |
| AM-03 | 规则命中追溯 | 每个自动生成工序记录：模型特征 ID、匹配规则 ID、模板版本、默认参数、人工覆盖字段和生成时间。 | 重新打开工序后可查看来源；规则变更不影响既有工序，除非用户主动重算。 | 未完成。 |
| AM-04 | 预览与生成 | 支持“仅识别”“生成预览”“生成工序”三步；预览状态不得写入正式工序树。 | 预览可显示刀具、深度、路径和冲突；确认后才写入工序树。 | 未完成。 |
| AM-05 | 批量错误处理 | 对无法匹配刀具、几何不闭合、深度不足或参数冲突的项目给出错误列表；可跳过问题项继续生成其余工序。 | 成功项可生成，失败项保留原因；不得因单项失败丢失全部结果。 | 未完成。 |

## 14.2 7.8.1 特征孔

| 编号 | 参数/功能 | 详细规则 | 界面与验收要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FH-01 | 孔径范围 | 设置最小直径、最大直径；只识别范围内的圆孔/阶梯孔候选。 | 支持直接输入与从模型拾取；最小值不得大于最大值；清单显示被范围过滤的数量。 | 半成品：已有孔识别，尚无完整规则界面。 |
| FH-02 | 预打点深度 | “预计钻打点最大深度”；值为 0 时按说明书默认 1 mm。 | 输入单位 mm；生成前显示最终生效深度；只对需要预打点的规则启用。 | 未完成。 |
| FH-03 | 相近孔适配规则 | 在孔最小直径与最大直径之间匹配指定刀径；规则可新增、编辑、排序和删除。 | 每行至少包含：孔径下限、孔径上限、刀具/刀径、加工方式、优先级；范围重叠须提示。 | 未完成。 |
| FH-04 | 沉头孔开关 | 未取消时先按内孔钻到底，再按外孔钻到沉头深度；取消后只加工内孔。 | 清单标注沉头孔层级；开关变化后显示将生成的工序数量。 | 未完成。 |
| FH-05 | 毛坯料钻孔 | 开启后，所有孔以 Z 轴零点/模型表面作为加工面。 | 与基准面、深度模式的优先关系要在界面明示。 | 未完成。 |
| FH-06 | 贯穿孔距离 | 对贯穿孔增加额外钻深，防止底部残留。 | 值可为 0；最终深度=识别孔深+贯穿距离，预览和程序一致。 | 未完成。 |
| FH-07 | 高度与深度 | 支持绝对安全高度、增量下刀高度、增量基准面、自动绑定孔深的切削深度。 | 参数旁明确“绝对/增量”单位；显示最终 Z 计算结果。 | 半成品：已有通用高度/深度，未按特征孔规则完整联动。 |
| FH-08 | G81 批量生成 | 说明书明确特征孔识别后生成 G81 钻孔工艺。 | 每个规则命中组生成独立工序；使用匹配刀具、深度和高度；可回到清单人工调整。 | 未完成。 |

## 14.3 7.8.2 智能倒角

| 编号 | 参数/功能 | 详细规则 | 界面与验收要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | 倒角类型 | 支持“型腔框”和“针板”；针板模式忽略与 XY 平行的外边框。 | 切换类型后预览候选边变化，并显示被忽略的边数。 | 未完成。 |
| SC-02 | 选择范围 | 支持选择体、选择面、选择边三种范围。 | 选择对象高亮；按体/面/边重新识别；支持清空所有已生成倒角路径。 | 未完成。 |
| SC-03 | 几何限制 | 深度限制、最小长度、最小直径、最大刀尖宽度共同过滤候选边。 | 每条边能显示命中/未命中原因；深度限制 -100 等负值按说明书含义处理。 | 未完成。 |
| SC-04 | 加工方法库 | 加工方法保存几何限制和下方所有加工参数；支持新建、命名、保存、删除和选择。 | 方法版本与引用工序可追溯；删除被引用方法时要求确认。 | 未完成。 |
| SC-05 | 倒角切削参数 | 刀具、倒角宽度、刀尖点补偿、主轴转速、下刀速度、切削速度、侧面间隙、安全高度。 | 刀具必须是倒角刀；侧面间隙应影响边端点路径；补偿应反映到 Z 深度。 | 半成品：现有孔倒角支持宽度、角度、速度和引入引出；自动识别、刀尖补偿及侧隙未完成。 |
| SC-06 | 刀补与进退刀 | 开启/关闭刀径磨损补偿；进刀线、退刀线开关；切线/垂直进入；垂直引线长度。 | 预览明确刀补侧和引退刀；不具备空间时阻止生成。 | 半成品：轮廓已有部分刀补/引入引出，智能倒角尚未接入。 |

## 14.4 7.8.3 自动孔

| 编号 | 参数/功能 | 详细规则 | 界面与验收要求 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AH-01 | 操作流程 | 选择体/面 → 右键识别 → 生成孔分类列表 → 选择加工类型 → 生成工序。 | 每一步都可返回修改；未确认前不写入正式工序树。 | 未完成。 |
| AH-02 | 刀库与材料 | 按刀具类型和直径，读取下刀速度、切削速度、转速、单次深度、步距、抬刀速度、精铣量等；材料决定对应加工工艺表。 | 刀库/材料选择变化后可重新匹配，不覆盖人工改写字段。 | 半成品：已有刀具库和基础默认参数；材料库与自动匹配未完成。 |
| AH-03 | 孔识别规则 | 支持孔直径规则、孔深度规则、浇注孔规则；孔类别支持圆柱、圆锥、密封槽及多层组合。 | 规则可配置层级与直径范围，如 `74–79.9*69.9–70.1`；无匹配规则时列为异常。 | 未完成。 |
| AH-04 | 加工工序编排 | 一个孔类型可按 `1*3*5` 等顺序执行多个加工项目。 | 工序顺序可视化、可拖拽调整；每个项目可单独启用、禁用和预览。 | 未完成。 |
| AH-05 | 加工方式表达式 | 支持模板化加工方式，如按孔第 N 层直径倒角；支持一次孔多次倒角。 | 对表达式进行语法与几何校验，显示解析后的实际加工参数。 | 未完成。 |
| AH-06 | 自动选刀表达式 | 支持固定直径中心钻、按孔第 N 层直径加减值选钻等规则。 | 匹配不到刀具时禁止该项目生成，并在异常清单给出建议。 | 未完成。 |
| AH-07 | 起点与深度表达式 | 支持 H1、H1+1、H2-0.2、H3-AT 及多次加工用 `*` 分隔的表达式。 | 每次加工显示解析过程、最终起点和终点；刀夹长度引用需可追溯。 | 未完成。 |
| AH-08 | 冷却映射 | 支持外冷 M8、吹气 M7、内外冷 M34 等加工规则指定的冷却方式。 | 后处理按机床配置映射实际 M 代码；工序切换时确保冷却状态正确关闭/切换。 | 半成品：冷却参数已可记录，尚未自动孔规则化输出。 |
| AH-09 | 孔分类列表 | 显示孔类型/备注、加工类型、数量、起始值、终止值、刀名称、加工方案、深度步距、转速、进给和冷却类型；支持手工修改与右键删除。 | 修改项应标记为人工覆盖；重新识别时允许选择保留或重置覆盖。 | 未完成。 |
| AH-10 | 工序/子孔明细 | 可从孔分类列表查看生成工序及子孔明细。 | 工序与子孔可双向定位；可导出核对清单。 | 未完成。 |

## 14.5 7.8.4 自动框

| 编号 | 功能要求 | 说明书信息与建议范围 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| AF-01 | 自动框占位与范围确认 | 说明书标注“待更新”，未提供详细参数。建议先预留入口、模板引用、选体/选面、边界识别、规则预览和生成工序的数据接口。 | 未完成；不应在未得到截图或补充说明前自行定义完整加工规则。 |
| AF-02 | 后续确认材料 | 需要补充该模块截图、可识别几何、参数页、规则表示例和生成路径示例。 | 待确认。 |

## 14.6 自动工艺开发顺序

| 优先级 | 开发包 | 依赖与原因 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 特征孔规则表 + G81 批量生成 | 复用现有孔识别、刀具库、工序树和钻孔后处理，最适合形成第一个自动化闭环。 |
| P1 | 孔分类列表 + 人工覆盖 + 规则追溯 | 防止自动编程不可控，是后续所有自动工艺的共同基础。 |
| P1 | 智能倒角的几何筛选与方法库 | 可复用现有轮廓/孔倒角能力，但需先完善边选择和倒角路径。 |
| P2 | 自动孔表达式、材料库和多工序编排 | 规则复杂，依赖稳定的固定循环、攻丝、倒角和选刀接口。 |
| P3 | 自动框 | 说明书暂无细节，待截图/补充资料后立项。 |

# 15. 整体方案功能实现总览

## 15.1 目标闭环

模型导入与编辑 → Setup/毛坯/坐标系 → 特征识别与人工选择 → 工艺参数与刀具 → 刀路生成 → 工序复核 → 后处理 G 代码 → 仿真、安全检查、机床验收。

任何模块只有同时满足“可配置、可生成、可复核、可输出、可测试”才标记为已完成；仅有菜单、参数或局部路径的模块统一标记为半成品。

## 15.2 模块边界与实施顺序

| 模块 | 包含功能 | 当前基础 | 实施顺序 | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 工艺基础闭环 | 坐标系、冷却、深度模式、参数类型/校验、工序参数回显。 | 参数已可保存，部分仅为记录。 | 第 1 个模块 | 参数控件、工序、预览和后处理输出一致。 |
| B. 孔类基础 | 孔位四种选择、G81/G83/G73、特征孔批量生成。 | 已有孔识别、定点钻、排屑/深孔钻。 | 第 2 个模块 | 标准孔可从识别直接生成并通过程序/仿真核查。 |
| C. 孔类扩展 | G76/G86、攻丝完整参数、螺纹铣、孔倒角完善。 | 攻丝、铰孔、孔倒角已具备基础策略。 | 第 3 个模块 | 各循环动作、刀具限制和深度计算可验证。 |
| D. 平面/槽/型腔 | 平面走刀、开口/盲/斜底槽、型腔开粗精加工、岛屿、环形铣。 | 已有主要 2.5D 策略。 | 第 4 个模块 | 矩形、圆形、槽和带岛型腔均能稳定出刀。 |
| E. 轮廓精加工 | 开/闭轮廓、外轮廓倒角、清角、刻字、空间曲线。 | 开/闭轮廓已具备基础。 | 第 5 个模块 | 链选择、刀补、进退刀和余量真实参与路径。 |
| F. 曲面加工 | 斜面、圆角、三维倒角、曲线。 | 识别及 UI 入口尚不完整。 | 第 6 个模块 | 曲面边界、步距和路径精度有样件验证。 |
| G. 自动工艺 | 特征孔、智能倒角、自动孔、模板、材料库、自动框。 | 基础识别与刀具库已存在。 | 第 7 个模块 | 规则命中、人工覆盖和批量工序生成均可追溯。 |
| H. 交付验证 | 后处理、仿真、安全、最小样件、实机试切。 | 已有程序快照及安全检查基础。 | 每个模块同步进行 | 有测试、仿真记录和机床验收结论。 |

## 15.3 单模块工作模板

| 阶段 | 必须交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 本清单中的功能、参数、限制、示例截图/模型。 | 范围和不支持项已确认。 |
| 数据与 UI | 参数类型、默认值、单位、范围、控件、回显。 | 用户可完整配置，非法输入受阻止。 |
| 策略与路径 | 几何校验、刀具适配、路径、时间估算。 | 典型/异常模型都有自动化测试。 |
| 后处理与安全 | 控制器映射、模态状态、程序安全检查。 | 输出 G 代码与参数/路径一致。 |
| 验收 | 仿真、样件、问题闭环、状态更新。 | 由半成品/待核验更新为已完成。 |

## 15.4 立即执行的第一个模块

**模块 A：工艺基础闭环。**

1. 将工件坐标系、冷却方式和深度模式从“数字记录字段”改为有明确选项、范围和说明的控件。

2. 将坐标系和冷却方式写入对应后处理，保证程序中的 G54–G59 与冷却启停同工艺设置一致。

3. 明确绝对/增量深度的计算规则，显示最终 Z 值，并在工序树和生成程序中可追溯。

4. 为参数校验、程序输出和安全检查补充测试；完成后再进入模块 B（孔类基础）。